512HZ Sonda y Localizador

MANUAL DEL USUARIO:

Felicitaciones por la compra de su nuevo localizador. El localizador está especialmente diseñado para detectar tuberías de agua enterradas, tuberías de alcantarillado y otras tuberías. El sistema de localización de tuberías incluye el localizador y el transmisor 512HZ.

Lea atentamente este manual del usuario antes de usar esta herramienta al aire libre. El no entender y seguir el contenido de este manual puede resultar en choque eléctrico, fuego y / o lesiones personales graves.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica: No exponga la herramienta a la lluvia ni a la humedad. Utilice el peaje únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este manual. El no observar estas advertencias podría causar lesiones graves o la muerte.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

LOS PRODUCTOS CO. NO SERÁN RESPONSABLES DEL DISTRIBUIDOR, DEL REVENDEDOR O DE CUALQUIER OTRA PERSONA POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE, O DAÑO DE NINGÚN TIPO, Y CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR PRODUCTOS VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR Los PRODUCTOS CO

CONTENIDO:

ESPECIFICACIONES

BATERIA

ANTENA, PANEL DE CONTROL Y LCD

INICIO RAPIDO

OPERACIÓN BASICA

ESPECIFICACIONES:

FRECUENCIA 				     512HZ

FUENTE DE ALIMENTACION		     6 AA BATERIAS ALKALINAS

MODO DE OPERACIÓN			     NORMAL/ CONTROL DE RUIDO

GRADO DE SENSIBILIDAD			     CERCA/LEJOS

SENSIBILIDAD DE AJUSTE			      AJUSTE CONTINUO

INDICADOR FUERZA DE SEÑAL			PANTALLA LCD, 15 NIVELES Y NIVEL 10 SE STABLECE EN “0” A MANOS LIBRES Y MICROFONO. (NO INCLUIDO)

BAJA DE VOLTAJE			       7.2 V

MEDIDAS		                                        580x110x110 mm.

PESO					       sobre 800 grs.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN		       0-50 grados Centigrados

BATERIAS

Por favor utilice 6 pilas alkalinas AA.

- Presiones “ABRIR” en la cubierta de la batería, siguiente la dirección de la flecha: empuje hacia adentro la cubierta de la batería e inserte 6 baterias AA dentro del compartimiento como se indica, y los símbolos de polaridad marcados dentro del compartimiento (Fig.2)

- Poner la cubierta de la batería y un tono   debe escucharse.

- Las 6 baterias  alkalinas AA pueden darle mas de 30 hrs., Si no usa la herramienta por un largo tiempo, por favor remueva las baterías del compartimiento.

- Por favor no mezcle pilas nuevas con pilas viejas cuando este en uso.

ANTENA, PANEL DE CONTROL Y LCD.

1.- ANTENA:

LA ANTENA SE INSTALA EN LAS TUBERIA DE PLASTICO  PARA RECIBIR EL 512 HZ DE SEÑAL E INDICA LA DIRECCION. ES UNA PARTE IMPORTANTE Y SENSIBLE, POR FAVOR SEA CUIDADOSO Y NO UTILIZARLOS COMO UNA ESTACO O UN PALO PARA CAVAR ALGO BAJO LA TIERRA.

2.- INTERRUPTOR DE ALIMENTACION Y PERILLA DE AJUSTE DE SENSIBILIDAD

LA PERILLA ES USADA PARA AJUSTAR LA SENSIBILIDAD ASI COMO EL INTERRUMPOR DE ALIMENTACION. GIRAR LA PERILLA Y PRESIONAR EL BOTON DE CAMBIO AL MISMO TIEMPO PARA AJUSTAR EL LOCALIZADOR DE SENSIBILIDAD, GIRE LA PERILLA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ AL MAXIMO Y LA ALCANCE EL MAS ALTO.  DURANTE LA LOCALIZACION, POR FAVOR AJUSTE LA SENSIBILIDAD SUFICIENTE Y ASEGURESE DE QUE LA SEÑAL SEA FUERTE EN LA PANTALLA LCD ESTE EN LA POSICION DE “0”.

3.- BOTON DE MODO

EL LOCALIZADOR TIENE DOS MODOS DE OPERACIÓN: NORMAL Y CONTROL DE RUIDO. EN LA PANTALLA LCD, SE DESPLIEGA LA OPERACIÓN EN FORMA DE CURSOR. EN LUGARES DONDE HAY INTERFERENCIA, POR FAVOR ELIJA CONTROL DE RUIDO. POR FAVOR TOME EN CUENTA QUE LA MAYORIA DE LAS CIUDADES TIENEN DIFERENTES GRADOS DE INTERFERENCIA. EN EL MODO NORMAL, LA SENSIBILIDAD ES MAS ALTA, PERO LA FUERTA ANTI-INTERFERENCIA ES POBRE.

4.- BOTON DE SALIDA

EN LA PANTALA LCD, EL BOTON DE CERCA Y LEJOS ES DESPLEGADOS COMO CURSOR DE GRADOS DE SENSIBILIDAD. DURANTE LA LOCALIZACION CUANDO EL RECEOR ESTA LEJOS DE EL TRANSMISOR Y LA SEÑAL ES DEBIL, POR FAVOR ELIJA LEJOS PARA MEJORAR LA SENSIBILIDAD. CUANDO EL RECEPTOR ESTA CERCA AL TRANSMISOR Y LA SEÑAL ES FUERTE, POR FAVOR ELIJA CERCA PREFERENTEMENTE. POR FAVOR SELECCIONE LEJOS PARA LOCALIZAR LA SEÑAL PRIMERO. EL PUNTO DE LOCALIZACION, POR FAVOR SELECCIÓN CERCA CUANDO EL LOCALIZAR ESTE CERCA DEL RANSMISOR Y LA SEÑAL ES DEMASIADO FUERTE Y LA SENSIBILIDA DDEL CURSOR LCD NO PUEDA SER AJUSTADA A LA POSICION DE “0”.

5.- MODO OPERACIÓN CURSOR.

PRESIONE EL BOTON DE SHIFT Y EL MODO DE OPERACIÓN SE CAMBIARA ENTRE NORMAL Y CONTROL DE RUIDO. EL CARGADOR ES NORMAL. EN EL LUGAR DONE HAY INTERFERENCIA POR FAVOR SELECCIONE CONTROL DE RUIDO.

6.- CURSOR DE GRADOS DE SENSIBILIDAD

PRESIONE CAMBIO DE BOTON Y LOS GRADOS DE SENSIBILIDAD CAMBIARAN ENRE CERCA Y LEJOS. EL CARGADOR NORMAL ES CERCA.

7.- CURSOR DE INTENSIDAD DE SEÑAL

INDICA LA FUERZA RELATIVA DE LA SEÑAL RECIBIDA, QUE SE DIVIDE EN 15 NIVELES. CUANTO MAS NUMERO DE ARTICULO ES, MAS FUERTE ES LA SEÑAL. EL GRADO 10 ES ETIQUETADO COMO “0”. DURANTE LA LOCALIZACION, PRESIONE EL BOTON SHIFT Y SENSIBILIDAD AL MISMO TIEMPO DE ACUERDO CON LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL PARA HACER 5, LA FUERZA DE LA SEÑAL SE MANTIENE EN “0”, QUE ES LA FUERZA MAS FAVORABLE. OBSERVE EL CAMBIO DE LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL.

8.- INDICADOR DE BATERIA BAJA.

INDICA EL PODER DE LA BETERIA Y ESTA DIVIDIDO EN 3 NIVELES. CUANDO EL PDER DE LA BATERIAL ALCANZA 1.2 V, EL CURSOR SOLO DEBERA NDICAR NIVEL 1 Y EL CURSOR DEL PODER DE LA BATERIA ESTARA PARPADEANDO. SI ESTO OCURRE POR FAVOR CAMBIE LAS BATERIAS.

INICIO RAPIDO

CONSIGA UN 512HZ TRASMISOR LISTO  Y EN UNA HABITACION GRANDE  PARA DETECTAR EL MOVIMIENTO O ELIJA  AL AIRE LIBRE  PARA  PRACTICAR LA LOCALIZACION.

- DEJE QUE EL LOCALIZADOR “CONOZCA” EL TRANSMISOR

EQUIPAR EL TRANSMISOR CON BATERIAS Y PONERLO EN EL SUELO. ENCIEDA EL LOCALIZADOR Y CAMINE CERCA DEL TRANSMISOR, RECIBIRA SEÑAL, EL ALTAVOZ SONOARA EN TONOS Y LA SEÑAL DE INTENSIDAD DE LCD COMENZARA A MOSTRARSE. A FIN DE QUE DISTINGA SI LA SEÑAL RECIBIDA ES LA SEÑAL DE INTERFERENCIA, PUEDE SACAR LA BATERIA DEL TRANSMISOR. SI LA SEÑAL DEL LOCALIZADOR DESAPARECE, SIGNIFICA QUE LA SEÑAL QUE HA RECIBIDO ES DEL TRANSMISOR Y EL LOCALIZADOR HA LOCALIZADO EL TRANSMISOR. REPETIR LA PRUEBA VARIAS VECES Y ESCUCHAR LOS TONOS DEL ALTAVOZ O EL AURICULAR CON CUIDADO, USTED ESTARA FAMILIARIZADO CON LA FRECUENCIA DE TRANSMITIR LA SEÑAL PARA DISTINGUIR DE LA SEÑAL DE INTERFERENCIA.

- BUSCANDO PARA “02 Y SEÑAL PICO.

EQUIPE EL TRANSMISOR CON BATERIAS Y PONA EN EL PISO. VOLTEE EL LOCALIZADOR SOSTENGA EL LOCALIZADOR SOBRE EL AGUA Y DEJE LA ANTENA PARALELA CON EL PISOCON 1 O 2 METROS  EVITANDO MOVER EL TRANSMISOR EN TODAS DIRECCIONES.

CUANDO LA ANENA LOCALIZADORA ESTA PARALELA CON EL EJE LARGO DE EL TRANSMISOR EL TONO DEL ALTAVOZ ES RUIDOSO, LASEÑAL FUERTE EN EL LCD SE VOLVERA FUERTE Y MOVIENDO LA ANTENA CUANDO CAMINA LA SEÑAL FUERTE, ESTA ES LA SEÑAL PICO EN ESE MOMENTO. CUANDO LA ANTENA LOCALIZADORA ESTA VERTICAL CON EL EJE PICO DEL TRANSMISOR Y AUN DONDE NO HAY SEÑAL, LA SEÑAL ES “0” EN ESE MOMENTO.

DE HECHO, USTED PUEDE LOCALIZAR SEÑALES “0” EN MUCHAS PARTES. EN GENERAL LA POSICION DE SEÑAL CERO ES PRECISA Y LA POSICION DE SEÑAL PICO ES BORROSA. DURANTE LA LOCALIZACION ES NECESARIO BUSCAR LA SEÑAL “0” Y LA SEÑAL PICO. PRACTIQUE HACERLO PERFECTO.

AHORA, POR FAVOR CAMINE ALREDEDOR DEL TRANSMISOR A UNOS 1.15 METROS EN CIRCULO A EXPERIMENTAR LA SEÑAL “0” Y LA SEÑAL PICO. POR FAVOR SOSTENGA EL LOCALIZADOR SOBRE EL AUA Y DEJE LA ANTENA PARALELA CON EL PISO. CUANDO CAMINO ALREDEDOR DEL TRANSMISOR USTED PODRA LOCALIZAR DOS PUNTOS “0” Y DOS PUNTOS PICO. CUANDO LA ANTENA ESTA VERTICAL CON EL PICO LARGO DE EL TRANSMISOR, ESTE PODRA MOSTRARLE LA SEÑAL “0”.  CUANDO LA ANTENA ES PARALELA CON EL PICO LARGO DE EL TRANSMISOR, ESTA LE MOSTRARA LA SEÑAL PICO. LA INTERSECCION DE LA LOCALIZACION PICO Y LA LOCALIZACION “0” ES LA POSICION DE EL TRANSMISOR. LA LIGA ENTRE PUNTO “0” ES LA DIRECCION DEL PICO LARGO DE EL TRANSMISOR.

DURANTE LA LOCALIZACION, AMBOS PASOS SON IMPORTANTES.

- LA DISTANCIA MAXIMA RECIBIDA.

EL EQUIPO DE TRANSMISOR CON BATERIAS Y PONER LO EN EL PISO. VOLTEAR EL LOCALIZADOR, PONER EN BOTON MODO NORMAL Y BOTON SHIFT EN CERCA. SOSTENER EL LOCALIZADOR EN LA CINTURA Y DEJAR LA ANTENA DEL LOCALIZADOR PARALELA CON EL PICO LARGO DE EL TRANSMISOR. AJUSTAR LA SENSIBILIDAD DEL MODO, EL TONO DEL ALTAVOZ ES FUERTE. Y LA SEÑAL DEL LCD ES FUERTE Y TAL VEZ LLENA. AJUSTAR EL MODO REDUCE LA SENSIBILIDAD Y LA FUERZA DE LA SEÑAL EN EL LCD, ES AJUSTADA EN LA POSICION DE “0”. SOSTENGA EL LOCALIZADOR Y MANTENGALOS ALEJANDO DEL TRANSMISOR A LO LARGO DEL PICO LARGO DE EL TRANSMISOR, LA FUERZA DE LA SEÑAL EN EL LCD CAERA Y EL TONO PUEDE SER BAJO. ADJUSTAR EL MODO SENSIBILIDAD PARA CONSERVAR LA FUERZA DE LA SEÑAL PERMANECER EN LA POSICION DE “0”.

CUANDO SE PERMANECE ALEJADO DEL TRANSMISOR, ES IMPOSIBLE CONSERVAR LA SENSIBILIDAD, PERMANECER EN LA POSICON DE “0”. EN ESTE CASO, POR FAVOR PRESIONE EL BOTON SHIFT PARA PERMANECER EN STATUS LEJOS Y MEJORAR LA SENSIBILIDAD DE LA RECEPCION Y PERMANECER EN LA POSICION DE SEÑAL DE”0”. CUANDO EL BOTON DE SENSIBILIDAD ES GIRADO AL MAXIMO Y LA SEÑAL LED MUESTRA SOLO NIVEL 1-2 Y EL TONO ES MUY BAJO. LA DISTANCIA EN ESE MOMENTO ES EL MAXIMO DE SEÑAL RECIBIDA EN EL AIRE.

USTED SOLO PUEDE OPERAR EL LOCALIZADOR EN DIRECCION OPUESTA. MOVERSE CERCA DEL TANSMISOR DESPACIO Y OBSERVAR LA DISTANCIA DE RECEPCION. AJUSTAR EL BOTON SHIFT Y EL BOTON DE SENSIBILIDAD PARA CONSERVAR LA POSICION DE LA SEÑAL FUERTE EN LA POSICION “0”. MIENTRAS LA SEÑAL SEA FUERTE ES LA FURTA Y EL CENTRO DE LA ANTENA DE LA FUERZA DE LA RECEPCION  A LO LARGO DEL TRANSMISOR.

- LOCALIZADOR

EQUIPE AL TRANSMISOR CON BATERIAS Y PONGALO EN EL PISO CON UNA PIZA DE PAPEL O  SOBRE ALGUNA CUBIERTA. EL TRANSMISOR NO DEBE VERSE. VOLEE EL LOCALIZADOR Y SOSTENGALO EN LA CINTURA. PONGA EL BOTON EN LEJOS Y EL LOCALIZADOR DEBERA HABILITAR LA SEÑAL. CAMINE HACIA ATRÁS Y ADELANTE PARA ENCONTRAR LA DIRECCION QUE HAGA LA SEÑAL FUERTE. AJUSTE LA SENSIBILIDAD Y MANTENGA LA FUERZA DE LA SEÑAL EN LA POSICON DE “0”. CONTINUEVE MOVIENDO EL LOCALIZADOR EN TODAS DIRECIONES DONDE LA SEÑAL SE TORNE FUERTE. CUANDO USTED SIENTA QUE YA HA ALANZDO LA POSICION DONDE LA SEÑAL ES FURTE Y CUANDO SE MUEVE A TODAS DIRECCIONES O ALGUNA DIRECCION LA SEÑAL SE TORNA DEBIL. BAJE LA ANTENA FRENTE 10 CMS. ALEJADA DE LA LOCALIZACION DEL TRANSMISOR.

MUEVA EL TRANSMISOR EN OTRA LOCALIZACION PARA OBSERVAR EL PUNTO PICO UNA VEZ MAS Y OBSERVE COMO RERESEA A LA MISMA LOCALIZACION.

OPERACIÓN BASICA:

ANTES DE LA OPERACIÓN BASICA, USTED TIENE UN POCO DE TRABAJO DE PREPARACION QUE HACER.

EN PRIMER LUGAR, DISTINGUIR SI HAY FUENTE DE INTERFERENCIA. NO ENCIENDA EL TRANSMISOR, PERO ENCIENDA PRIMERO EL RECEPTOR. AJUSTE EL BOTON SHIFT A FAR Y CAMBIAR LA PERILLA DE SENSIBILIDAD AL MAXIMO Y CAMINAR HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN LA OPERACIÓN AREA PARA OBSERVAR SI EL RECEPTOR PUEDE RECIBIR CUALQUIER SEÑAL. SI HAY INTERFERENCIA FUENTE EN EL AREA DE OPERACIÓN, AJUSTE EL BOTON MODE EN NOISE CONTROL.

SI LA SEÑAL DE INTERFERENCIA DESPARECE, SELECCIONE CONTROL DE RUIDO, EN EL PROCESO DE OPERACIÓN. SI LA SEÑAL DE INTERFERENCIA NO PUEDE ELIMINARSE, RECUERDE LA UBICACIÓN DE LA FUENTE DE INTERFERENCIA Y LA CARACTERISTICA DE SEÑAL PARA NO INTERFERENCIA COMO LA SEÑAL E TRANSMISOR.

EN SEGUNDO LUGAR, LA POTENCIA DE LAS BATERIAS EN EL TRANSMISOR DEBE SER ADECUADA.  LA CORRIENTE DEL TRANSMISOR ES GRANDE. UNA VEZ QUE LO USO POR UN TIEMPO. LA ELECTRICIDAD ES A MENUDO EN ESCASEZ. ES DIFICIL CAMBIAR LA BATERIA CUANDO EL TRANSMISOR HA ESTADO EN EL TUBO. ES MEJOR UTILIZAR LAS BATERIAS NUEVAS PARA NO RAER INNECESARIOS PROBLEMAS PARA LOCALIZAR.

- LOCALIZACION.

PONGA EL TRANSMISOR EN LA TUBERIA, SUJETE EL LOCALIZADOR EN LA CINTURA Y DEJA LA ANTENA PARALELA AL SUELO. AJUSTE EL BOTON SHIFT A FAR Y AJUSTE EL MANDO DE SENSIBILIDAD Y MUEVA EL LOCALIZADOR HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS EN EL AREA DONDE EL TRANSMISOR PERMANEZCA Y PRESTE ATENCION AL TONO DEL ALTAVOZ Y A LOS CAMBIOS DE INTENSIDAD DE SEÑAL. MUEVA EL LOCALIZADOR HACIA LA DIRECCION DONDE LA SEÑAL SE VUELVE FUERTE Y DISMINUIR LA SENSIBILIDAD. PONGA EL BOTON SHIFT EN NEAR EN EL MOMENTO APROPIADO Y HAGA QUE LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL PERMANEZCA EN LA POSICON “0” TODO EL TIEMPO HASTA QUE ALCANDE DONDE LA SEÑAL ES MAS FUERTE: ES DECIR CADA VEZ QUE MUEVES LA HERRAMIENTA.

OBTENDRA UNA SEÑAL MAS BAJA. TOME NOTA E LA UBICACIÓN. REPITA LOS PASOS DE UBICACIÓN EN LA OTRA DIRECCION. SI SIEMPRE VUELVE A LA MISMA UBICACIÓN, ESTA ES LA UBICACIÓN APROXIMADA DEL TRANSMISOR EN LA TUBERIA.

- DETERMINAR LA DIRECCION DE LA TUBERIA

AL FINALIZAR EL PRIMER PASO DE LOCALIZACION, AVERIGUE LA POSCION DEL PICO Y PUEDE CAMINAR ALREDEDOR DEL PICO EN UN CIRCULO CON EL RADIO DE ALREDEDOR DE 1.5 METROS DE CIRCULO. TRATAR DE ENCONTRAR LOS DOS PUNTOS CERO Y LA CONEXIÓN ENTRE DOS PUNTOS CERO ES SOLO LA DIRECCION DE LA TUBERIA ACTUAL.

EMPUJE EL TRANSMISOR EN 2 A 3 METROS. DE LA MISMA MANERA, SE PONDRA LA DIRECCION DE LA SIGUIENTE SECCION DE LA TUBERIA.

- DETERMINE LA PROFUNDIDAD

ANTES DE LA OPERACIÓN, DEBE DETERMINAR LA POSICON PICO, ENCONTRAR LOS DOS PUNTOS CERO Y APUNTAR HACIA LA DIRECCION DE LA TUBERIA. LUEGO DEBE DETERMINAR LA PROFUNDIDAD. CAMINE A LO LARGO DE LA CONECCION  DEL PUNTO PICO AL PUNTO CERO DEL SITIO, QUE TIENE LA DISTANCIA MAXIMA DE RECEPCION, AGARRE EL LOCALIZADOR EN LA CINTURA, PONGA LEJOS, AJUSTE LA SENSIBILIDAD AL MAXIMO. CUANDO OBTENGA LA SEÑAL, INCLINESE, ASEGURESE DE QUE EL LOCALIZADOR SE MANTENGA LO MAS CERCA Y PARALELO POSIBLE AL SUELO Y CONTINUE PARA CAMINAR HACIA EL PUNTO MAXIMO. DURANTE LA MARCHA, AJUSTE LA SENSIBILIDAD PARA ASEGURAR QUE LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL PERMANEZCA EN LA PSOCION “0” Y CAMBIE AL MODO “NEAR”. CUANDO SEA NECESARIO. EN CIERTO PUNTO ANTES DE ALCANZAR EL PUNTO MAXIMO, USTED ENCONTRARA QUE LA SEÑAL CAE REPENTINAMENTE. CUANDO CONTINUE AVANZANDO, LA SEÑAL SUBIRA REPENTINAMENTE. ENCONTRARA EL PUNTO QUE SE LLAMA “FRENTE NULO”. REGISTRE LA UBICACIÓN DE EL FRENTE NULO Y HAGA UNA CONFIRMACION REPETIDAMENTE.

CONTNUAR CAMINANDO A TRAVES DEL PUNTO DE PICO, SE ENCUENTRA LA SEÑAL DE PICO. GUARDAR, MOVIENDOSE EN LA MISMA DIRECCION Y ENCONTRARA OTRO PUNTO DONDE LA SEÑAL CAE, LLAMADO COMO EL “BACK NULL”. POR FAVOR REGISTRE LA UBICACIÓN DE LA BACK NULL Y HAGA UNA CONFIRMACION REPETIDAMENTE. LA DISTANCIA DESDE EL “FRONT NULL” O BACK NULL” A LA PICO ES APROXIMADAMENTE IGUAL. LA DISTANCIA ES LA PROFUNDIDAR GENERAL DEL TRANSMISOR.

LA SITUACION DEL GASODUCTOR SUBTERRANEO EN LA CIUDAD ES MUY COMPLICADA Y EL SUBSUELO SUETERRANEO ES VARIADO. PUEDE QUE HAYA TODO TIPO DE CABLES Y CONDUCTORES ALREDEDOR

EL MATERIAL DE LA TUBERIA TAMBIEN ES DIFERENTE Y LA INTERFERENCIA PUEDE SER CASI EN TODOS LADOS. TODOS LOS FACTORES ANTERIORES INFLUIRAN EN LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS TUBERIAS. SOLAMENTE A TRAVES DE LA PRACTICA UNA Y OTRA VEZ Y LA ACUMULACION DE EXPERIENCIA PODEMOS LOCALIZARLA.